- 修改了下MATLAB实验代码

对每个电影片段结束后的调查问卷页面做了修改，一开始只能在MATLAB中显示英文，后来修改成了可以显示中文的调查问卷。

- 采集实验

采集了4名同学完整流程实验，并对实验数据分析，发现了一些采集时的细节问题：

- Curry8软件选择电极通道时，忘记设置乳突位置的M1和M2电极，只是在实验中给这两个电极打导电膏，导致后续分析时少了两个通道。

- 佩戴电极帽的方式不准确。电极帽采纳的是 10-20 系统，10-20 系统有两条标准线，分别是矢状线和冠状线。矢状线是指从鼻根骨到枕骨突隆的这根线，冠状线是指两个外耳道的连线，矢状线和冠状线的交点认为是头上的正中心，也就是 CZ 电极的点，因此 CZ 点被当成校准电极帽有没有戴好的基准点。我们在佩戴电极帽的时候，就要先固定CZ电极，以后平铺电极帽。

- 实验中打导电膏的时候有的被试阻抗得好久才能降下来，考虑是这个脑电帽用的比较久，在成教找到了另外一个相同的脑电帽，比较新，测试了一下，没有坏通道，接下来可以用这个新电极帽实验，curry8中的通道也需要重新设置。

- 了解其它数据集的预处理方式

参考了武泽煦和魏志刚师兄的毕业论文中对EEG数据集的预处理方式，并参考了SEED情感数据集的预处理方式，得出本数据集用EEGLAB预处理的流程如下：

四、学习MATLAB中对EEG预处理的EEGLAB的使用方法

综合多个EEGLAB操作手册，目前遇到的问题是根据marker分段问题，在EEGLAB可以显示实验中标记的marker，但许多实验中根据marker分段是固定时长分段，具体步骤是截取某一marker前后的固定时长，如下图所示。还未找到根据两个marker的位置来动态地确定之间epoch长度的方法。